机器视觉 · 工业智能检测

# 皮带偏移识别机器视觉项目
需求分析

基于 YOLO 的输送带跑偏在线识别系统

项目文档 · 需求分析

版本：V1.0  |  日期：2026-09-07

目录

1 引言

2 需求概述

3 功能需求

4 非功能需求

5 系统架构

6 算法技术方案

7 接口需求

8 验收标准

9 风险与约束

10 附录

## 项目概述

本项目针对带式输送机皮带跑偏故障，采用机器视觉与 YOLO 深度学习模型，实现对输送带边缘的非接触式精准识别，并通过计算皮带中心线与基准中心线的偏差，实现跑偏的实时量化监测与分级预警，替代传统机械式跑偏开关。

| 边缘识别精度（ mAP ） | 偏移测量精度 | 端到端检测延迟 | 视频处理帧率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥ 0.90 | ±5 mm | ≤ 200 ms | ≥ 15 FPS |

## 1 引言

本章介绍项目背景、建设目标、术语定义与参考资料，为后续需求描述奠定基础。

### 1.1 项目背景

皮带输送机是矿山、港口、电力、钢铁、水泥、化工等行业的通用物料输送设备，承担着散料连续运输的核心任务。在长期高负荷运行中，由于托辊磨损、物料偏载、张紧力不均、滚筒安装偏差、落料点偏心等原因，输送带极易发生跑偏（横向偏移）。皮带跑偏若未及时发现和处理，会导致物料撒落、皮带边缘撕裂、托辊与机架磨损加剧，严重时甚至引发皮带纵向撕裂、设备停机乃至火灾等生产安全事故。

传统跑偏监测主要依赖机械式跑偏开关（两级触点式），其本质是"接触式"检测，只有当皮带偏移量达到一定阈值、物理压动跑偏开关立辊时才会动作。该方案存在响应滞后、阈值固定不可调、易受振动与粉尘干扰误动作、只能提供开关量告警无法量化偏移程度、无法提前预警等明显局限，难以满足现代工业对"提前预警、量化监测、智能诊断"的要求。

随着深度学习与机器视觉技术的成熟，基于摄像头的非接触式皮带跑偏识别成为行业主流趋势。本项目拟采用 YOLO（You Only Look Once）目标检测/实例分割模型识别输送带边缘，通过计算皮带中心线与基准中心线的偏差，实现对皮带跑偏的实时、定量、非接触式监测与分级预警。

### 1.2 项目目标

本项目旨在建设一套基于机器视觉与深度学习（YOLO）的皮带跑偏在线识别系统，实现以下目标：

- 非接触式监测：以工业相机替代机械跑偏开关，实现无接触、免维护的跑偏监测。

- 皮带边缘精准识别：基于 YOLO 模型识别输送带（或皮带边缘线），提取皮带左、右边缘的空间位置。

- 跑偏量化判断：实时计算皮带中心线相对于基准中心线的横向偏移量与偏移角度，判断是否跑偏及跑偏程度。

- 分级告警：根据偏移量阈值输出"正常、预警、报警、严重报警"多级状态，并可联动 PLC/控制系统停机。

- 数据可追溯：记录检测结果与现场图像，形成历史趋势与统计分析，支撑设备健康管理。

### 1.3 术语与定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 皮带跑偏 | 输送带运行过程中相对其理论中心线发生的横向偏移 |
| 皮带边缘 | 输送带两侧的纵向边界线（本项目检测目标） |
| 基准中心线 | 输送机正常运行时皮带中心线对应的空间位置（标定所得） |
| 偏移量 | 当前皮带中心线与基准中心线之间的横向距离（单位： mm ） |
| 偏移角度 | 皮带边缘方向与输送机基准方向之间的夹角（单位： ° ） |
| YOLO | You Only Look Once ，单阶段目标检测 / 分割深度学习模型 |
| mAP | mean Average Precision ，目标检测平均精度指标 |
| FPS | Frames Per Second ，视频处理帧率 |

### 1.4 参考资料

GB/T 10595-2017《带式输送机》

YOLOv8 / YOLO11 官方文档与模型说明（Ultralytics）

《深度学习目标检测算法综述》相关技术资料

现场皮带输送机运行工况说明与历史跑偏记录

## 2 需求概述

本章从整体层面描述系统组成、应用场景与目标用户，建立对系统的总体认知。

### 2.1 系统概述

系统由图像采集、边缘识别、跑偏判断、告警输出、数据管理五个核心模块组成。工业相机连续采集皮带运行画面，视频流送入部署于边缘计算设备的 YOLO 模型进行推理，识别并提取皮带边缘，随后由跑偏判断算法计算偏移量并输出分级告警，同时将结果与图像数据存储供追溯分析。

### 2.2 应用场景

井下/地面带式输送机沿线，特别是转载点、张紧装置前后、长距离输送机中间段等易跑偏区段；

存在粉尘、水汽、光照不均、振动等复杂工况的工业现场；

需要 24 小时连续运行、无人值守的输送系统。

### 2.3 用户群体

| 用户角色 | 主要诉求 |
| --- | --- |
| 生产运行人员 | 及时获得跑偏告警，避免撒料与停机事故 |
| 设备维护人员 | 查看跑偏历史趋势，定位易跑偏区段，指导托辊 / 张紧维护 |
| 管理人员 | 掌握设备健康状态与告警统计，辅助决策 |

## 3 功能需求

本章按模块详细描述系统功能需求，涵盖图像采集、边缘识别、跑偏判断、告警输出与数据管理五大模块。

### 3.1 图像采集模块

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 支持接入工业相机（ GigE Vision / USB3 Vision 或 RTSP 网络相机），分辨率不低于 1920×1080 | 高 |
| FR-02 | 支持相机参数配置：曝光、增益、白平衡、 ROI 区域裁剪 | 高 |
| FR-03 | 支持连续视频流采集，采集帧率不低于 15 FPS | 高 |
| FR-04 | 支持辅助光源联动控制，保证低照度 / 夜间工况下成像质量 | 中 |
| FR-05 | 支持对采集图像进行去噪、畸变校正、对比度增强等预处理 | 中 |

### 3.2 皮带边缘识别模块（YOLO）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-06 | 基于 YOLO 模型实现输送带区域的实例分割（或皮带边缘线检测），输出左、右边缘的空间坐标 | 高 |
| FR-07 | 支持多皮带并行识别，单台相机视野内可同时识别多条皮带 | 中 |
| FR-08 | 支持模型热更新与版本切换，便于迭代升级而无需停机 | 中 |
| FR-09 | 当皮带被物料、水汽、粉尘部分遮挡时，具备一定鲁棒性，可依据可见边缘段推断完整边缘 | 高 |
| FR-10 | 输出识别置信度，低置信度结果应标记为 " 不可信 " 并触发复核 | 中 |

### 3.3 跑偏判断模块

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-11 | 基于相机标定结果，将图像坐标转换为物理坐标（像素 → 毫米） | 高 |
| FR-12 | 计算皮带中心线相对基准中心线的横向偏移量（单位： mm ）与偏移方向 | 高 |
| FR-13 | 计算皮带边缘相对基准方向的偏移角度 | 中 |
| FR-14 | 按预设阈值输出多级跑偏状态：正常 / 预警 / 报警 / 严重报警 | 高 |
| FR-15 | 阈值可配置，支持按区段、按皮带分别设置 | 高 |
| FR-16 | 支持时间滤波（如连续 N 帧超阈值才告警），抑制瞬时抖动误报 | 高 |

### 3.4 告警输出模块

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-17 | 支持就地声光告警与上位机弹窗告警 | 高 |
| FR-18 | 支持通过硬接线 /Modbus/OPC 等协议向 PLC 或集控系统输出告警与停机信号 | 高 |
| FR-19 | 告警信息包含：时间、皮带编号、偏移量、偏移方向、等级、现场截图 | 高 |
| FR-20 | 支持告警确认、恢复与消警管理，形成完整告警闭环 | 中 |

### 3.5 数据管理模块

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-21 | 实时存储检测结果（时间戳、偏移量、状态），支持历史查询 | 高 |
| FR-22 | 告警事件自动保存现场图像 / 短视频，供事后追溯 | 高 |
| FR-23 | 支持跑偏趋势曲线、统计报表、告警频次分析 | 中 |
| FR-24 | 支持现场图像 / 样本导出，用于模型持续训练与迭代 | 中 |

## 4 非功能需求

本章规定系统的性能、可靠性、环境适应性、可维护性及安全兼容性等非功能性要求。

### 4.1 性能需求

| 指标 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 边缘识别精度（ mAP ） | ≥ 0.90 | 在代表性测试集上评估 |
| 偏移量测量精度 | ±5 mm （典型工况） | 受分辨率、安装距离影响 |
| 检测延迟 | ≤ 200 ms （端到端） | 从采图到输出判断结果 |
| 处理帧率 | ≥ 15 FPS | 单路视频流 |
| 误报率 | ≤ 5% （月均） | 正常工况下无跑偏误告警 |
| 漏报率 | ≤ 2% （月均） | 真实跑偏事件不得遗漏 |

### 4.2 可靠性需求

系统支持 7×24 小时连续运行，MTBF（平均无故障时间）不低于 8000 小时；

模型推理异常、相机断流时自动重连并恢复，不影响系统稳定性；

关键进程具备看门狗守护，异常退出自动拉起。

### 4.3 环境适应性需求

工作温度：-10℃ ~ 55℃（设备防护等级满足现场要求，相机防护罩不低于 IP54，必要时 IP66）；

适应粉尘、水汽、油污、振动等恶劣工况；

适应光照变化（昼夜、逆光、阴影），配合补光装置保证成像一致性。

### 4.4 可维护性需求

系统模块化设计，相机、补光、计算设备可独立更换；

提供远程运维能力（远程查看画面、升级模型、配置参数）；

参数配置与阈值调整无需重新编译，通过配置文件或界面即可完成。

### 4.5 安全性与兼容性需求

现场设备采用安全电压供电，电气设计符合相关安全规范；

与既有 PLC/集控系统的接口协议兼容（Modbus TCP/RTU、OPC UA、开关量硬接线可选）；

系统时间与 NTP 服务器同步，保证数据时间戳准确。

## 5 系统架构

本章描述系统的分层总体架构、核心数据流与硬件组成建议。

### 5.1 总体架构

系统采用"边缘感知—边缘计算—集中管理"的分层架构：

- 感知层：工业相机 + 补光装置，完成皮带运行画面的连续采集；

- 边缘计算层：部署 YOLO 推理与跑偏判断算法的边缘计算设备（如 NVIDIA Jetson 系列或工业计算机+GPU），完成边缘识别与跑偏判断；

- 传输层：通过工业以太网将检测结果、告警与图像上传；

- 管理层：上位机监控平台，实现画面监视、告警管理、数据统计与配置下发。

### 5.2 数据流

工业相机采集 → 图像预处理 → YOLO 边缘识别 → 坐标转换（标定）
    → 偏移量/角度计算 → 跑偏状态判断（阈值+时间滤波）
    → 告警输出（就地/上位机/PLC） + 数据存储（结果/图像/趋势）

### 5.3 硬件组成建议

| 设备 | 建议配置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 工业相机 | 200~500 万像素，全局快门， GigE/RTSP | 皮带图像采集 |
| 镜头 | 根据安装距离与视野选型（定焦 / 变焦） | 成像 |
| 补光装置 | LED 常亮 / 脉冲补光，与相机同步 | 保证低照度成像 |
| 边缘计算设备 | NVIDIA Jetson Orin NX/AGX 或工业 PC+GPU | YOLO 推理与判断 |
| 防护罩 / 支架 | 满足 IP 防护与防振要求 | 设备防护与固定 |

## 6 算法技术方案

本章给出 YOLO 模型选型、数据集构建、标注规范、训练部署及相机标定等技术方案。

### 6.1 YOLO 模型选型

本项目推荐采用 Ultralytics 系列模型（YOLOv8 或 YOLO11）作为基础模型，具体选型原则如下：

检测精度优先：推荐 YOLOv8/YOLO11 的 S/M 量级模型，在边缘设备上兼顾精度与速度；

实例分割方案（推荐）：采用 YOLOv8-seg/YOLO11-seg 对输送带区域进行实例分割，得到皮带掩膜后，通过掩膜轮廓提取左、右边缘像素点，再拟合边缘直线，计算中心线与偏移量；

边缘线检测方案（备选）：直接以皮带左/右边缘线为检测目标，或采用关键点检测输出边缘关键点坐标，简化后处理；

轻量化部署：必要时通过 INT8 量化、TensorRT 加速，满足实时性要求。

### 6.2 数据集需求

样本采集：覆盖不同光照（昼/夜/逆光）、不同物料、不同皮带型号与颜色、不同跑偏程度（正常/轻偏/重偏）的现场图像；

样本量：单条皮带建议不少于 2000 张有效标注图像，含正常与各类跑偏状态，并预留一定比例遮挡、模糊等难样本；

数据增强：采用随机裁剪、翻转、亮度/对比度抖动、运动模糊、噪声注入等方式扩充样本。

### 6.3 标注规范

实例分割方案：对输送带可见区域进行多边形标注，两侧边缘需贴合皮带实际边界；

边缘线方案：沿皮带左、右边缘分别标注折线/关键点；

遮挡区域按"可见边缘"标注，不臆测遮挡部分；

制定统一标注规范，标注人员需通过一致性校验（多标注员交叠一致性评估）。

### 6.4 训练与部署

采用迁移学习策略，在预训练权重基础上微调；

划分训练集/验证集/测试集（建议 7:2:1），以 mAP、边缘定位误差为评估指标；

训练完成后进行模型剪枝、量化，导出为 ONNX/TensorRT 部署格式；

建立"线上数据回传—增量标注—持续迭代"的模型优化闭环。

### 6.5 相机标定与坐标转换

通过棋盘格标定法标定相机内参，消除镜头畸变；

结合安装高度、角度与已知参考物尺寸，建立图像坐标到物理坐标（mm）的映射关系；

以设备安装调试时的皮带中心线作为基准中心线，支持现场标定与基准重置。

## 7 接口需求

本章明确系统与相机、PLC/集控系统、上位机、存储及时间同步之间的接口类型与用途。

| 接口 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 相机接口 | GigE Vision / USB3 / RTSP | 视频流接入 |
| 对外告警接口 | 开关量 / Modbus TCP/RTU / OPC UA | 与 PLC 、集控系统联动 |
| 上位机接口 | HTTP/WebSocket API | 画面、告警、配置、数据查询 |
| 存储接口 | 本地磁盘 / 数据库 | 结果与图像持久化 |
| 时钟同步 | NTP | 保证时间戳准确 |

## 8 验收标准

本章给出系统的量化验收指标，作为项目验收与试运行评估的依据。

| 验收项 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 边缘识别精度 | 测试集 mAP ≥ 0.90 |
| 偏移量测量精度 | 典型工况下 ≤ ±5 mm |
| 实时性 | 端到端检测延迟 ≤ 200 ms ，帧率 ≥ 15 FPS |
| 误报 / 漏报 | 现场试运行月均误报率 ≤ 5% ，漏报率 ≤ 2% |
| 多级告警 | 正常 / 预警 / 报警 / 严重报警四级状态输出正确、可配置 |
| 联动功能 | 告警与停机信号能正确联动 PLC/ 集控系统 |
| 数据追溯 | 告警事件可完整回放现场图像与偏移趋势 |
| 连续运行 | 72 小时连续运行无崩溃、无内存泄漏 |

## 9 风险与约束

本章识别项目在环境、遮挡、泛化、实时性与现场施工等方面的主要风险及应对措施。

| 风险 / 约束 | 描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 环境干扰 | 粉尘、水汽、光照变化影响成像与识别 | 加强防护、补光、数据增强、鲁棒训练 |
| 遮挡问题 | 物料覆盖导致边缘不可见 | 可见边缘推断、多机位冗余、结合边缘段拟合 |
| 模型泛化 | 新皮带型号 / 工况下性能下降 | 持续数据回传与增量迭代 |
| 实时性约束 | 边缘设备算力有限 | 模型量化、 TensorRT 加速、合理选型 |
| 现场施工 | 安装位置、视野、防振难以标准化 | 前期现场勘察、可调支架、安装调试标定 |

## 10 附录

本章为补充说明，包括建议的项目实施阶段与待确认事项。

### 10.1 建议的项目实施阶段

- 需求调研与现场勘察；

- 方案设计与相机/算力选型；

- 数据采集与标注；

- YOLO 模型训练与调优；

- 系统集成与现场部署、标定；

- 试运行、验收与持续迭代。

### 10.2 待确认事项

具体皮带宽度、运行速度与现场安装距离；

单台相机覆盖的皮带条数及视野范围；

与既有 PLC/集控系统的接口协议类型；

边缘计算设备的算力预算与选型约束。